内蒙古自治区“十四五”铁路发展规划

环境影响报告书

（征求意见稿）

内蒙古生态环境科学研究院有限公司

二O二一年八月

目     录

1评价背景及任务由来	1

2规划概况与分析	1

2.1“十四五”铁路发展规划概况	1

2.2.1规划发展目标	1

2.2.2路网规模	2

2.2.3规划小结	2

2.2规划协调性分析	4

3区域环境现状评价	6

3.1地表水环境质量现状调查与分析	6

3.2集中式饮用水源地质量现状调查与分析	6

3.3地下水环境质量现状调查与分析	6

3.4大气环境质量现状调查与分析	7

3.5声环境质量现状调查与分析	7

3.6土壤环境质量现状调查与分析	8

4环境影响分析与评价	9

4.1生态环境影响分析与评价	9

4.2声环境影响预测与评价	10

4.3环境振动影响分析与评价	10

4.4电磁环境影响分析	11

4.5大气环境影响分析	11

4.6水环境影响分析	12

4.7固体废物影响分析	13

5规划方案优化调整建议	15

6环境影响减缓对策与措施	18

7评价结论与建议	20

7.1结论	20

7.2 建议	20

# 1评价背景及任务由来

铁路是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，属于国民经济发展的基础设施建设，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。加快铁路建设对于推进生态文明建设和供给侧结构性改革、满足人民日益增长的美好生活需要、巩固全面建成小康社会成果、创建新时代“模范自治区”、建设“美丽内蒙古”提供强有力的支撑和保障。为加快推动高速铁路建设成网，积极推进城际铁路建设，提升普速干线铁路质量，完善集疏运体系、强化基础网络互联互通，形成枢纽衔接顺畅、绿色经济高效的现代化铁路网，内蒙古自治区发改委依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《中长期铁路网规划（2030年）》、《国家综合立体交通网规划纲要》等，组织编制了《内蒙古自治区“十四五”铁路发展规划》（以下简称《规划》）。该《规划》是指导全区“十四五”时期铁路建设的纲领性文件与重要依据。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》、《关于进一步加强规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕99号）等要求，本规划需进行环境影响评价。为进一步完善《规划》中关于环境保护方面的内容，从战略高度研究规划与环境的协调性，从决策“源头”控制环境污染和生态破坏，内蒙古自治区发展和改革委员会委托我单位进行该《规划》的环境影响评价工作。

接到委托后，我单位组织专业技术人员对自治区“十四五”铁路发展规划所涉及到的生态环境问题进行了分析讨论，在自治区各部门的积极配合下，对规划区进行了现场踏勘、资料收集和调查研究，全面开展了评价工作。

本次规划环境影响评价将全面贯彻落实科学发展观，分析规划与其他相关规划的协调关系，并评价资源利用的合理性与可行性；从合理利用资源、维护生态平衡、保护自然环境的角度出发，立足于内蒙古自治区社会经济发展和环境资源状况，紧密结合规划区域和规划方案的具体特点，对规划实施可能带来的环境问题进行分析，预测规划实施对生态环境、声环境、振动环境、电磁环境、环境空气、水环境及社会环境造成的影响，提出避免、减轻和控制不利环境影响的环境保护方案和规划实施建议，力争将铁路规划实施产生的不良环境影响降到最低程度，以此促进内蒙古自治区社会、经济和环境三者之间的协调发展。

本次规划环境影响评价工作的开展，为内蒙古自治区铁路环保工作提出科学建议，将从战略层面上为交通可持续发展把关，以达到早期预防和源头控制的目的，同时为环保主管部门审批下一层次具体铁路建设项目环境影响评价提供科学决策依据，从环境保护角度为未来铁路发展规划修编奠定基础。

# 2规划概况与分析

## 2.1“十四五”铁路发展规划概况

### 2.2.1规划发展目标

自治区“十四五”铁路发展目标是：到2025年，高铁干线加快建设，城际铁路有序推进，快速路网逐步完善，集疏体系持续加强，短板弱项基本缓解，自治区铁路营业里程达到1.6万公里左右，路网质量明显提升，路网覆盖更加均衡，运输保障安全可靠，运输服务经济高效。铁路将有效支撑国家战略，为推进自治区经济社会转型升级，实现“第二个百年”奋斗目标开好局、服好务。

持续完善路网结构。继续加快推进高速铁路建设，优先安排“八纵八横”高铁通道中尚未实施项目，加速推进城际铁路建设，高速运营里程达1000公里左右；加强快速铁路网络布局，完善普速铁路干支系统，继续补强短板，加强薄弱环节、完善集疏系统、提高服务水平，普速铁路网络逐步完善，里程达到1.5万公里左右。

不断提升通达效率。完善自治区对外高速通道，重点推动出区进京、贯通东中西部高速铁路建设，基本形成以自治区首府为支点覆盖周边的高速铁路网，实现呼和浩特市与周边省会城市间2～4小时交通圈；加快推动呼包鄂1小时交通圈建设，满足新型城镇化和城市群发展需要；扩大主要人口聚集区“动车组”覆盖，满足新时代自治区人民日益多样化的出行需求，提升人民群众出行的获得感、满足感和幸福感。

均衡路网覆盖范围。为满足人民日益增长的交通运输服务需求，增加高速铁路公共服务的优势供给，扩大铁路网有效覆盖范围，高速铁路实现区内主要大中盟市覆盖，普速铁路基本实现区内各盟市以及资源富集区、主要货物集散地、重点城镇和主要口岸覆盖，有条件地区既有铁路开行市域（郊）列车。铁路对区内旗县的覆盖率可达到93%，高速铁路对50万以上城区人口城市的覆盖率达到75%，铁路在20万城区人口以上城市的覆盖率达到93%，基本实现运量150万吨以上企业专用线接入及覆盖比例达到85%。

提升路网质量效益。进一步提升铁路的客货分担比率，保障骨干通道的运能运力，有效增强区域客运路网灵活通达性，提供覆盖广泛的铁路运输服务，扩大国际运输规模。积极实施电气化改造，电气化铁路规模达到7000公里以上；实施主要干线扩能改造，复线铁路规模达到5000公里以上，形成便捷高效的铁路物流网络。到2025年，自治区铁路运输占全方式客运量的份额达到45%以上，占全方式货运量的份额达到50%以上。

加快推进旅游铁路。根据自治区全域旅游规划，结合铁路运输网络规划，优化旅游铁路网络布局，围绕自治区重点旅游资源打造若干示范线路，提升旅游交通服务品质，带动旅游业蓬勃发展，探索出一条铁路与旅游融合发展的可持续发展之路，形成显著的示范效应，为国内旅游业发展和铁路提质增效提供经验借鉴。

### 2.2.2路网规模

“十四五”期间，继续推进“十三五”结转项目；“十四五”开工重点新建项目22项，合计2891公里，其中“十四五”建成7项，合计679公里；同步安排既有线扩能改造、电化改造项目12项，集疏运系统专支线项目40项。

“十四五”期末，自治区铁路运营里程将达16056公里，相较“十三五”期末增长1227公里，其中高铁里程新增605公里，普速新增621公里。

表2.2-1  内蒙古自治区“十四五”规划项目指标

| 指标 | 单位 | 十三五 | 十四五 | 增幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁路营业里程 | 公里 | 14830 | 16056 | +1227 |
| #高铁、城际 | 公里 | 404 | 1010 | +605 |
| #普速 | 公里 | 14425 | 15047 | +621 |
| 干线铁路营业里程 | 公里 | 11371 | 12089 | +718 |
| 干线铁路复线里程 | 公里 | 4589 | 5356 | +767 |
| 干线铁路复线率 | % | 40 | 44 | +3.9 |
| 干线电气化里程 | 公里 | 5106 | 7213 | +2107 |
| 干线电气化率 | % | 45 | 60 | +15 |
| 路网密度 | 公里/万平方公里 | 125 | 136 | +11 |

### 2.2.3规划小结

#### 2.2.4.1规划线路特征分析

内蒙古自治区“十四五”铁路发展规划项目包括五部分：

第一部分：“十三五”结转“十四五”铁路建设项目3项，建设规模为548公里。

第二部分：“十四五”规划建设高速铁路、城际项目6个，区内规模约1034公里；规划前期研究项目3个，区内规模1312公里。

第三部分：既有线改造、电化改造项目10个，电化改造项目2个，区内规模约2425公里；规划建设干线铁路项目6个，区内规模约1079公里。

第四部分：“十四五”期间路网支线，规划前期研究项目6个，区内规模580公里；集疏运系统项目6个，区内规模667公里；拟推进铁路专用线项目18个，规划研究专用线项目22个；规划建设口岸铁路项目2个，区内规模约96公里。

内蒙古自治区“十四五”铁路发展规划项目中，既有“十三五”结转项目，也有新建项目、改造项目、配套项目和研究项目。其中新建项目中以高速铁路里程比例最高，占新建铁路总里程的33.32%；路网干线铁路比例为其次，占新建铁路总里程的37.53%；集疏运系统占新建铁路总里程的23.2%。既有线路改造项目以扩能改造为主，占比为86.8%。

## 2.2规划协调性分析

根据以上规划协调性分析，本规划与国家铁路网规划、自治区国民经济和社会发展规划、自治区贯彻《交通强国建设纲要》实施方案、自治区土地利用总体规划、矿产资源规划以及旅游规划等相关规划保持协调一致；在坚持生态优先，树立绿色交通理念，资源集约利用、生态环境保护相结合的前提下，与《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、《内蒙古自治区主体功能区规划》（2012.7）、《全国生态功能区划》总体要求并不矛盾。

表2.2-1 “十四五”铁路发展规划与相关规划的协调性分析小结

| 相关规划 | 协调性 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 《中长期铁路网规划》（发改基础[2016]1536号） | 协调 | 规划重点项目属于国家“八纵八横”高铁通道线路、国家快速铁路区域连接线、国家普速铁路网“一带一路”国际通道，并在此基础上按照《中长期铁路网规划》，充分考虑了干线、支线、联络线、集疏运、口岸铁路建设以及既有线扩能改造项目。 |
| 《新时代交通强国铁路先行规划纲要》（铁发政[2020]129号） | 协调 | 规划目标与重点任务符合《新时代交通强国铁路先行规划纲要》发展思路与导向。 |
| 《国家综合立体交通网规划纲要》 | 协调 | 规划重点项目属于国家“八纵八横”高铁通道线路、国家快速铁路区域连接线、国家普速铁路网“一带一路”国际通道，国家立体交通网7条走廊、8通道线路，并在此基础上对国家铁路网进行了有效补充。 |
| 《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 协调 | 规划重点建设项目包括了《规划纲要》中重点建设、推进建设和积极推进项目，是支撑《规划纲要》的行业规划之一，与《规划纲要》保持高度协调一致。 |
| 内蒙古自治区贯彻《交通强国建设纲要》实施方案 | 协调 | 《规划》坚持以人民为中心，聚焦交通强国铁路先行要求，构建发达完善的现代化铁路网，形成快速出区、内部畅通、通疆达海铁路网络格局，发挥铁路引领带动作用，支撑国家重大战略布局，为区域经济社会发展提供新的发展动力，与内蒙古自治区贯彻《交通强国建设纲要》实施方案保持协调一致。 |
| 《内蒙古自治区主体功能区划》 | 不矛盾 | 铁路建设属于国民经济发展的基础设施建设，在坚持生态优先，树立绿色交通理念，铁路布局与资源集约利用、生态环境保护相结合，减少土地占用，避让环境敏感区和生态脆弱区，把节能减排、环境保护和节约集约利用资源贯穿到铁路建设发展的各个环节的前提下，与《内蒙古自治区主体功能区规划》（2012.7）总体要求并不矛盾。 |
| 《内蒙古自治区国土空间规划》 | 不矛盾 | 《内蒙古自治区“十四五”铁路发展规划》优先安排“八纵八横”高铁通道中尚未实施项目，加速区域高铁骨干成网，加快推进城际铁路建设，高速运营里程达1000公里左右；加强快速铁路网络布局，完善普速铁路干支系统，继续补强短板，加强薄弱环节、完善集疏系统、提高服务水平，普速铁路网络逐步完善，与《内蒙古自治区国土空间规划》总体要求并不矛盾。 |
| 《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 | 不矛盾 | 基于铁路建设项目属于国民经济发展的基础设施建设这一特殊性，在具体项目实施过程中，坚持生态优先，树立绿色交通理念，铁路布局与资源集约利用、生态环境保护相结合，减少土地占用，选址选线尽量避让环境敏感区和生态脆弱区，把节能减排、环境保护和节约集约利用资源贯穿到铁路建设发展的各个环节的前提下，与《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》总体要求并不矛盾。 |
| 《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》 | 不矛盾 | 规划线路符合铁路进入大型工矿企业和物流园区，为铁路干线集疏运量，形成干支有效衔接，促进多式联运的现代铁路集疏运体系。通过专线运输可以改善区域大气环境质量，与《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》总体要求并不矛盾。 |
| 《内蒙古自治区矿产资源总体规划》 | 协调 | 规划路线经过了大部分重点矿区，将在很大程度上促进内蒙古自治区矿产资源的开发。 |

# 3区域环境现状评价

## 3.1地表水环境质量现状调查与分析

根据自治区矿区资源分布特点，流域内集雨范围以及水环境特征污染因子，确定地表水常规监测断面，收集2016～2020年共5年常规监测数据进行地表水环境质量水质现状分析。

2016～2020年，全区地表水共监测102～139个断面（点位），其中Ⅰ～Ⅲ类水质断面（点位）占50～58.3%，劣Ⅴ类水质断面（点位）占13.3～22.5%，全区地表水水质状况在2016年和2017年呈中度污染，后在2018年到2020年好转为轻度污染，全区水环境质量明显好转。

根据《2020年内蒙古自治区生态环境状况公报》，52个国家水污染防治目标考核断面(含3个湖库)中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例占69.2%，优于考核目标9.6个百分点；劣V类断面比例占1.9%，优于考核目标1.9个百分点。与上年相比，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例上升5.7个百分点，劣V类水质断面下降3.9个百分点。12盟市地表水环境质量排名前3位的依次为:阿拉善盟、乌海市、兴安盟。地表水环境质量变好的前3位依次为:乌兰察布市、呼和浩特市、通辽市。

## 3.2集中式饮用水源地质量现状调查与分析

根据《2019年内蒙古自治区生态环境状况公报》，全区12个盟市共监测地市级集中式饮用水水源地56个，其中，地下水水源地47个，地表水水源地9个。各监测城市中，呼和浩特市、包头市、呼伦贝尔市和阿拉善盟既有地表水水源地，也有地下水水源地，巴彦淖尔市只有地表水水源地，其他7个城市均为地下水水源地。7个县级市共监测集中式饮用水水源地12个，均为地下水水源地。

2016～2019年，全区12个盟市共监测地市级集中式饮用水水源地56～58个，其中，地下水水源地47～50个，地表水水源地8～9个。

## 3.3地下水环境质量现状调查与分析

根据《2017年内蒙古自治区生态环境状况公报》，全区地下水监测盟市6个，共47个点位。其中，呼和浩特市8个，包头市10个、赤峰市8个、通辽市10个、集宁市7个、乌海市4个。47个地下水监测点位中，水质良好点位16个，占34.0%；较差28个，占59.6%，极差点位3个，占6.4%。

根据《2019年内蒙古自治区生态环境状况公报》，全区地下水监测点位701个，其中642个为潜水，59个为承压水。

642个潜水监测点位中，无Ⅰ类水质，Ⅱ类水质占2.8%，Ⅲ类水质占23.21%，Ⅳ类水质占43.46%，Ⅴ类水质占30.53%。59个承压水监测点位中，无Ⅰ类水质，Ⅱ类水质占10.17%，Ⅲ类水质占30.51%，Ⅳ类水质占50.85%，Ⅴ类水质占8.47%。主要超标指标为总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、硝酸盐。

根据《2020年内蒙古自治区生态环境状况公报》，全区共47个地下水考核点位，分布在呼和浩特市包头市、通辽市、赤峰市、乌兰察布市和乌海市6个盟市，级别改善的点位7个，级别恶化的点位16个，其他24个点位级别无变化，水质极差比例为17.02%，满足《水污染防治目标责任书》中“极差比例控制在21.3%左右”的目标要求。

## 3.4大气环境质量现状调查与分析

根据《2020年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2020年，全区12盟市政府所在城市空气质量优良天数比例为90.8%，比上年上升1.2个百分点；国家考核全区的10个未达标盟市细颗粒物( PM2.5)年均浓度较2015年下降25.0%，两项指标均达到国家环保约束性考核要求。

## 3.5声环境质量现状调查与分析

1、道路交通噪声

2019年全区声环境质量监测城市15个，包括12盟市和满洲里市、二连浩特市、丰镇市，监测区域为市辖区或盟行署所在城镇。

2016～2019年，全区城市道路交通噪声平均等效声级分别为65.4、65.9、65.5、65.2分贝，声环境质量均为好。各城市中，呼和浩特市四年均为较好，赤峰市和锡林郭勒盟2017年为较好，通辽市2019年为较好；呼伦贝尔市四年均为一般，其他监测城市均为好。各盟市道路交通噪声比较见图。2016～2019年，全区城市道路交通声环境保持在一级水平，声级值无明显变化趋势，声环境质量稳定。

2、区域环境噪声

2016～2020年全区城市区域环境噪声平均等效声级分别为52.4、52.7、53.0、52.6、52.4分贝，声环境质量均为较好。各城市中，鄂尔多斯市、乌兰察布市区域声环境质量五年均为好，呼伦贝尔市2016～2018年均为一般，通辽市2019年为一般，赤峰市2019、2020年为一般，其他监测城市均为较好。2016～2019年各盟市城市区域环境噪声平均等效声级情况见图3.3-11。

3、功能区噪声

根据2019年内蒙古城市声环境状况公报，监测城市功能区声环境昼间平均等效声级范围在33.2～94.4分贝之间。功能区声环境质量昼间较好，夜间四类区相对较差。

2016～2019年城市功能区噪声达标率见表3.3-13，三类城市功能区昼间达标率基本较好，其他功能区昼间达标率均有不同程度的下降，三类城市功能区夜间达标率无明显变化趋势，其它三类夜间达标率均有下降。

## 3.6土壤环境质量现状调查与分析

根据内蒙古自治区生态环境状况公报，2017年全区共监测土壤国控监测点位885个。其中，草地监测点位272个、耕地监测点位502个、林地监测点位103、未利用地监测点位8个，监测达标率为98.19%。

2018年，全区共监测国控土壤背景点位275个，其中耕地点位46个、林地点位74个、草地点位149个、未利用地点位6个。参考《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618—2018)对土壤环境状况进行评价，全区土壤监测点位达标率为97.1%。

2019年，全区共有监测国控土壤基础点位332个，目前已完成全部942个基础点位的监测工作。942个土壤基础点位中，924个点位土壤环境质量达标，达标率98.1%。2017～2019年全区土壤环境质量总体良好。

2020年，监测35个采样区136个国控土壤风险监控点，所有点位均达到土壤污染风险筛选值要求，达标率为100%。

根据内蒙古自治区生态环境保护新闻发布会，全区受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率分别达到98%和90%以上，重金属排放量较2013年下降7.5%以上，全区土壤环境质量整体良好。

2020年圆满完成重点行业企业用地土壤污染状况调查，调查地块2541个，通过基础信息采集、风险筛查与纠偏等环节，最终获得614个地块的监测数据，其中120个地块纳入内蒙古自治区重点行业企业用地土壤污染状况调查优先管控名录。

# 4环境影响分析与评价

## 4.1生态环境影响分析与评价

本次生态环境影响分析与评价主要采取GIS叠图法，将本次评价的线路走向和位置与各生态环境敏感区进行叠加，从而分析“十四五”期间规划的铁路工程的实施对生态环境敏感区、生态系统及生物多样性保护景观等可能产生的影响。

生态系统是指在自然界的一定的空间内，生物与环境构成的统一整体，在这个统一整体中，生物与环境之间相互影响、相互制约，并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。内蒙古自治区生态系统类型丰富，一级生态系统类型有森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、农田生态系统、湿地生态系统、城镇生态系统、荒漠生态系统和裸地生态系统八个类型。草地生态系统是自治区第一大生态系统类型，其次为荒漠、森林和农田生态系统，城镇生态系统面积最小。

内蒙古自治区生态系统类型具有明显的空间分布规律，森林生态系统主要分布于自治区东北部大兴安岭地区、阴山 - 贺兰山地区；灌丛生态系统多以过渡性植被出现在阴山地区、巴彦淖尔狼山、西部荒漠绿洲地带；草地生态系统大体自东北大兴安岭西起，向西南沿阴山北麓分布；湿地生态系统主要分布在自治区东北部、及中西部重要河流、湖泊周围；农田和城镇生态系统属人工生态系统，空间分布基本与人口分布保持一致，集中分布在河套平原、土默川平原、松嫩平原、岭东农业区等地沙漠和裸地生态系统集中多分布于西部干旱、半干旱地区。

铁路工程在运营期间对沿线生态系统及其物种多样性的影响较小,而施工期的一次性干扰和破坏却是非常显著的。施工期对沿线生态系统的影响工程主要包括路基工程(路基线路及开挖填埋)、工程取弃土、临时施工便道、施工临时场地(含生活营地)、桥涵隧道工程、工程永久站场和工程施工人员活动对生态系统造成的影响，具体影响方式见表5.1-14。铁路工程施工过程是对沿线生态系统的一种扰动。从生态学的演替理论可知，受到干扰和破坏的生态系统其物种多样性下降，干扰停止后随演替进程多样性指数上升并达到原有的水平。受到破坏和干扰严重时物种多样性下降显著，恢复过程慢，反之亦然。

表5.1-1  铁路工程施工对沿线生态系统的影响

| 工程项目 | 影响方式 |
| --- | --- |
| 路基、站场工程 | 通过路基、站场压占，地表植被和植物物种收到彻底破坏，植被盖度和植物物种多样性下降为零。路基工程对沿线生态系统和景观类型的现形切割，造成生境的破碎化。 |
| 取弃土场 | 通过开挖取土或弃土，地表植被和土壤结构收到彻底破坏，植物群落盖度和植物物种多样性下降，工程结束后地表植被和物种多样性开始缓慢的自然恢复过程。 |
| 施工便道 | 通过运输机械（车辆）碾压，破坏地表植被和土壤屋里结构，植被盖度和植物物种多样性下降。工程活动结束后地表植被和物种多样性开始缓慢的自然恢复过程，其恢复速度取决于原始土壤和植被受破坏的程度。 |
| 桥涵工程 | 地表土壤结构和植被受破坏的程度较小，工程活动结束后地表植被和物种多样性的自然恢复过程较快。 |
| 隧道工程 | 地表土壤结构和植被受破坏的程度较小，仅在隧道进、出口处土壤结构和植被都收到破坏。 |
| 施工营地 | 由于场地占用，机械碾压以及人员活动等，地表植被和土壤结构受到一定程度的破坏，工程活动结束后地表植被和物种多样性自然恢复过程较快。 |

## 4.2声环境影响预测与评价

施工过程中产生的噪声是与施工机械使用的种类及数量有直接关系的，各类机械在使用过程中，昼间在分别使用1台、2台、3台机械时，达到《建筑施工场界噪声限值》要求时与使用现场最远距离分别为39m、55m、67m；夜间在分别使用1台、2台、3台机械时，达到《建筑施工场界噪声限值》要求时与使用现场最远距离分别为274m、387m、474m。

夜间的施工噪声环境影响较大，应采取适当措施进行防护，如合理安排施工场地，施工场地尽量远离居民区等敏感点；科学合理的布局施工现场，根据场地布置情况估算场界噪声，遵循文明施工管理要求；合理安排作业时间，临近居民区时噪声大的作业尽量安排在白天。对于噪声影响较大的爆破施工，施工单位应尽量控制爆破装药量，控制爆破噪声污染；合理规划施工便道和载重车辆走行时间，尽量不穿村或远离村庄，减小运输噪声对居民的影响；做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工。加强环境管理，严格执行国家、地方有关规定。做好施工期的施工场界环境噪声监测工作，施工现场应依照《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行噪声值监测，噪声值不应超过相应的噪声排放标准。

## 4.3环境振动影响分析与评价

施工期的振动影响评价执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中居民和文教区标准。即昼间70dB，夜间67dB。

对振动环境产生影响的施工内容主要有：路基工程、桥涵工程、隧道工程和铺轨工程。其振动主要来自振动型作业，土石方施工器械的使用、桥梁桩基、桥墩施工及梁的制作、铺架等工序，载重汽车运输和移动式吊车装卸，板式轨道专用机具作业、隧道洞门开挖及爆破等。

为了使工程在施工期间产生的振动核对周边环境的污染和影响降到最低程度，建议采取以下防治措施：一是施工机械振动控制措施，科学的施工现场布局是降低施工振动的重要途径；二是科学管理，做好宣传工作和文明施工；三是爆破设计人员，应根据爆破区域建筑物和敏感区的具体情况，按控制标准选取相应的允许安全振速，计算出一次起爆控制药量。合理选择爆破作业时间，做好宣传工作，公布安民告示；四是加强环境管理，根据国家以及沿线所经各盟市的有关法律、法规、条例，施工单位应主动接受生态环境等部门的监督和管理。

## 4.4电磁环境影响分析

铁路工程实施后，电力机车运行时接触网与受电弓滑动过程中瞬间离线会产生频带较宽的脉冲型电磁辐射；新建牵引变电所会产生一定的工频电磁场；新建GSM-R无线通信基站可能产生电磁辐射。

本次以内蒙古自治区“十四五”时期铁路建设项目为研究对象，选取选取新建包头至银川高铁包头至惠农段（含银川至巴彦浩特支线）、太子城至锡林浩特铁路2个典型路段进行电磁环境影响分析。

电气化铁路的电磁环境影响评价范围一般为线路两侧50m，鉴于高速铁路的建设，评价范围扩大至80m；牵引变电所评价范围根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ/T24-2014）要求，220k变电所工频电磁场的评价范围为围墙40m，110 kV变电所工频电磁场的评价范围为围墙外30m；GSM移动通信基站评价范围根据《电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）的规定，发射机功率P≤100kW时，评价范围应以天线为中心，半径500m的区域。鉴于本次研究项目的GSM基站的天线发射功率只有60W，且国家环境保护部和信息产业部《移动通讯基站电磁辐射环境监测方法》（试行）规定监测点位一般布设在以发射天线为中心半径50m的范围内可能受到影响的保护目标，故本次评价也取相应评价范围，即GSM-R基站评价范围以发射天线为中心，半径50m内的区域。

## 4.5大气环境影响分析

“十四五”期间新增和规划铁路项目基本都采用电力机车牵引，部分线路进行电气化改造，不产生大气污染物。各站采暖均要求优先采用市政热源，无法接入的车站采用超低温空气源热泵采暖，分散房屋一般采用空调或者电暖气采暖，采暖方面不新增大气污染物。

新增和规划铁路项目沿线车站、工区等在运营期可能会配套设置有职工食堂，食堂炉灶所产生的油烟排放浓度在未采取净化措施治理的情况下，一般排放浓度在10mg/m3左右，超过《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18434-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3标准限值要求，本次规划要求食堂应于油烟排放口安装油烟净化系统来降低油烟的排放量，油烟处理效率大于90%。油烟经过处理后排放浓度可降至1.0mg/m3以下。此外，食堂排气筒高度应满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中“经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m”的要求。

施工期废气污染主要表现在施工作业扬尘和施工机械产生的废气。大气污染主要来源于修筑施工便道、取土场、运土作业、钻孔及爆破作业、混凝土喷浆作业、材料堆置、临时工程场地等造成的扬尘，此类污染属于暂时性的，随着工程的完工，污染也会随之消失，通过相关环保措施，这部分对大气环境的不良影响相对较小。

本次评价本着环境效益与经济效益相结合的原则，依据《内蒙古自治区大气污染防治条例》第六章供热污染防治的相关条款，“十四五”时期铁路发展规划评价建议优先采用市政热源，已建成的不能达标排放的集中供热设施应当在规定的期限内拆除。在集中供热管网未覆盖的区域，推广使用新能源、清洁能源供热，或者使用高效节能环保型锅炉和对原有锅炉进行技术升级改造。

## 4.6水环境影响分析

1、铁路建设在施工期和运营期对地表水环境的影响：

铁路工程施工是以点、线、面三种方式进行，工程施工期产生的污水主要有施工单位临时驻地排放的生活污水、各类施工机械车辆冲洗和修理产生的含油废水、隧道及桥梁施工涌水、预制板厂和构建加工厂产生废水及施工过程中产生的高浊度废水等。

桥梁工程施工对地表水环境的影响主要为桥墩基础、墩身及临时支撑等水下构筑物施工过程使河流底泥沉积物搅起以及钻渣漏失，使水中的SS增加，还可能会堵塞河道，淤积河床，增加河流泥沙含量，影响河流水质。

隧道施工以钻爆法常见，排水主要为施工工艺废水和隧道涌水，主要污染物为SS及少量的石油类，隧道主体工程施工产生的高浊度废水和施工含油废水，若直接排放容易污染水体和引起受纳沟渠的淤积，对地表水环境产生一定的影响。

大临工程主要有：箱梁制梁场、铺轨基地、混凝土搅拌站等。这些大临工程中生产废水主要污染物为COD、SS等。这些生产废水浊度较高、泥沙含量较大，如果直接排放可能造成附近沟渠淤积或堵塞。

施工机械产生的冲洗污水和机械油污如直接排入水中，会引起河流水体的污染；一些液体类的施工材料如油料、化学品物质若保管不善排入地表水体，将会对水体造成污染。施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、SS和BOD5,如果直接排放，也会对地表水环境造成一定的影响。

营运期对地表水环境的影响主要是沿线各站、所的废水排放。

2、水污染物排放分析：

“十四五”期间铁路建设的水污染物排放主要是各站场的生活污水。根据《新建包头至银川高铁包头至惠农段（含银川至巴彦浩特支线）环境影响报告书》、《新建集宁经大同至原平铁路环境影响报告书》、《太子城至锡林浩特铁路环境影响报告书》中铁路建设长度与站场比例关系，约43km设置一个站场，每个站场新增生活污水排放为52m3/d，根据《内蒙古自治区“十四五”铁路发展规划》，“十四五”期间自治区高铁里程新增1227km，普速新增1765km，既有线改造1508km，估算新增站场70个，新增污水排放量约132.86万t/a。按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，化学需氧量的排放浓度100mg/L，氨氮的排放浓度15mg/L，内蒙“十四五”新增铁路网化学需氧量排放总量约为132.86t/a。氨氮排放总量约为19.93t/a。

经估算，“十四五”期间铁路规划的实施，污水排放中的化学需氧量和氨氮的总量较小，但本次评价要求各站场生活污水处理后尽量回用，较少污染物的排放。

## 4.7固体废物影响分析

施工期的固体废物来源为建筑垃圾和生活垃圾，运营期固体废物主要为各站、所职工生活垃圾、旅客列车垃圾和牵引变电所产生的变压器废油、废旧蓄电池等危险废物。

⑴施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾易腐蚀变质，产生恶臭，出现蚊蝇并传播疾病，对施工人员的健康和周围环境造成不利影响，需要及时处理；工程拆迁、施工营地撤离时会有一定数量的建筑垃圾产生，对附近环境产生一定的影响。

⑵运营期的生活垃圾、旅客候车垃圾和旅客列车垃圾

运营期的垃圾主要有塑料类、纸张类和有机废物（食物残渣），若处理不当，任意堆放，将给沿线的空气环境、水环境、环境卫生及景观等造成影响。食物残渣类生活垃圾有机质丰富，若在空气中暴露时间长，将发生氧化酸败散发恶臭气体及毒素，一旦处理不当，重新进入食品链影响人类健康；容易出现蚊蝇，滋生病虫害，并传播疾病。塑料类、纸张类生活垃圾乱扔乱弃，会占用土地资源、堵塞河道、影响景观，对铁路沿线和车站所在地区环境造成污染。

⑶危险废物

牵引变电所产生的废蓄电池和废油、油渣如处置不当泄露到周围土地，含油物质会破坏土壤结构，降低土壤透水性，改变土壤理化性质，影响土壤微生物生存和土壤活性；如泄露到地表水体，则会造成水体污染，水生生物损害。由于危险特性主要为毒性，对人体神经系统有较大副作用，可能会影响肝肾、心脑血管的功能，影响周围人群健康。需要有规范的贮存场所和运输过程，委托有处理资质的单位进行安全处置，通过妥善处置，加强环境管理，危废对周边的环境影响较小。

# 5规划方案优化调整建议

内蒙古自治区“十四五”铁路发展规划的实施会对项目周边的生态环境造成一定的不利影响，本次评价建议对涉及重要生态敏感区的线路进行局部调整优化，尽量避绕重要生态敏感区。根据重要生态敏感区的不同要求，设置禁止穿越区和限制穿越区，以期最大限度降低在划实施时带来不利影响。

⑴禁止穿越区的要求

禁止穿越区主要包括具有及重要生态服务功能，生态系统极为脆弱或已有较严重的生态问题的区域，这些区域一旦遭到占用、损失或破坏后，所造成的生态影响后果特别严重且难以预防、生态功能难以恢复和替代，主要包括自然保护区的核心区与缓冲区、风景名胜区的核心区、世界自然与文化遗产地、主体功能区规划中确定的禁止开发区、饮用水水源地的一级保护区以及国家重点与重要生态功能区域中的极重要区域等。禁止穿越区严格禁止新建铁路建设项目线路穿越。

在本次重点研究的34条铁路项目中，可能涉及到禁止穿越区且难以避绕的铁路线有6条，包括集宁至大同至原平高铁、白音华至大板至赤峰铁路、蒙西工业园至三北羊场铁路、包头至银川高铁、太子城至锡林浩特铁路黑城子至锡林浩特段电气化改造、临河至哈密铁路内蒙古段扩能改造。见表6.2-1。这6条铁路项目在选址选线及项目环评阶段要进行选线方案比选，不得穿越禁止穿越区，如无法避绕禁止穿越区，则不得建设，对于其他规划研究的项目，在项目实施阶段也必须避绕禁止穿越区，否则不得建设。

在本次重点研究的34条铁路项目中，可能影响到禁止穿越区，但是相对容易避绕的铁路项目有3条，包括呼和浩特至包头高铁、伊敏至阿尔山铁路扩能改造、和集宁铁路枢纽改造工程及京包线至唐包线联络线，见表6.2-2。这3条铁路线在选址选线阶段和项目环评阶段，对局部路段进行方案比选，确保避绕禁止穿越区。对于其他规划研究的项目，如有相对容易避绕的铁路项目，确保避绕禁止穿越区。

对于其他可能影响到禁止穿越区的规划铁路项目，不得在禁止穿越区内设置取弃土场、施工场地、施工便道等临时用地。

表6.2-1  34条重点研究铁路中可能影响禁止穿越区且较难避绕的项目

| 序号 | 线路 | 可能影响的敏感区 | 调整建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白音华至大板至赤峰铁路 | 内蒙古古日格斯台国家级自然保护区 | 进行选线方案比选，不得穿越禁止穿越区，如无法避绕禁止穿越区，则不得建设。 |
|  |  | 内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区 |  |
|  |  | 内蒙古乌兰坝国家级自然保护区 |  |
| 2 | 蒙西工业园至三北羊场铁路 | 内蒙古西鄂尔多斯国家级自然保护区 |  |
| 3 | 包头至银川高铁 | 内蒙古西鄂尔多斯国家级自然保护区 |  |
|  |  | 腾格里沙漠自治区级自然保护区 |  |
| 4 | 太子城至锡林浩特铁路黑城子至锡林浩特段电气化改造 | 内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区 |  |
| 5 | 临河至哈密铁路内蒙古段扩能改造 | 内蒙古哈腾套海国家级自然保护区 |  |
|  |  | 东阿拉善自治区级自然保护区 |  |
| 6 | 集宁至大同至原平高铁 | 黄旗海湿地自治区级自然保护区 |  |

表6.2-2  34条重点研究铁路中可能影响禁止穿越区但相对容易避绕项目

| 序号 | 线路 | 可能影响的敏感区 | 调整建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼和浩特至包头高铁 | 哈素海自治区级自然保护区 | 对局部路段进行方案比选，确保避绕禁止穿越区，如无法避绕禁止穿越区，则不得建设。 |
| 2 | 伊敏至阿尔山铁路扩能改造 | 杜拉尔自治区级自然保护区 |  |
| 3 | 集宁铁路枢纽改造工程及京包线至唐包线联络线 | 黄旗海湿地自治区级自然保护区 |  |

⑵限制穿越区的要求

限制穿越区指具有相对重要的生态服务功能或生态系统较为脆弱的区域，这一区域如遭到占用、损失或破坏后所造成的生态影响后果较为严重，但可以通过采取一定的措施加以预防、恢复和替代，主要包括自然保护区的实验区、风景名胜区的非核心区、饮用水源地二级保护区和准保护区、一级水功能区的保护区和保留区及二级水功能区的饮用水水源区、森林公园、地质公园、重要湿地、水产种质资源保护区，国家重点与重要生态功能区域中的重要区域，以及其它珍稀濒危物种的重要分布区，限制穿越区严格限制铁路线路穿越。

在本次重点研究的34条铁路项目中，涉及到限制穿越区的铁路项目有：通辽至乌兰浩特至齐齐哈尔高铁、齐齐哈尔至海拉尔至满洲里高铁齐齐哈尔至海拉尔段、呼和浩特至鄂尔多斯城际、阿尔山至珠斯花铁路、新街至上海庙铁路鄂托克前旗至上海庙段、莫尔道嘎至室韦口岸铁路、库伦至奈曼工业园区铁路、酒泉至额济纳旗铁路东风南至额济纳旗段。对于这些铁路项目，在选址选线阶段应尽量避绕并远离各类敏感保护目标，在设计阶段强化生态选线和环保设计，施工阶段加强施工管理，降低生态环境影响；如确实无法避绕，应在项目建设之前取得相关主管部门同意，并对项目建设的必要性及环境保护措施等进行充分论证。上述路线中，如有涉及禁止穿越区的路线，应按照最严格的管理制度进行管理。对于“十四五”期间规划研究的铁路项目，在选址选线阶段、设计阶段、施工阶段也应满足上述要求。如确实无法避绕，应在项目建设之前取得相关主管部门同意，并对项目建设的必要性及环境保护措施等进行充分论证。

如果“十四五”期间规划和规划研究的铁路项目中，有属于关系到国防安全或者具有其他重大战略意义的路线涉及到禁止穿越区和限制穿越区，即使难以完全避绕上述区域也应按照计划进行，但需取得相关主管部门同意，并尽量采取隧道、桥梁等生态环境影响较小的形式，强化生态环保设计和施工期环保管理，尽量降低对保护对象的不利影响。

⑶其他重要生态敏感区

对于影响到禁止穿越区和限制穿越区以外的其他重要生态敏感区的铁路项目，在规划项目实施时，应尽量减少对主导生态功能的影响，且要采取促进生态功能的恢复的措施。对于水源涵养类型的功能区，应远离河流源头等重要水源区，减少铁路施工过程中对植被的破坏，减少废水的排放，保障区域用水安全。对于土壤保持类型的功能区，线路选择应尽量避开陡坡地区，减少对地面植被的破坏，同时通过生态或工程措施，促进边坡的植被恢复，减少水土流失的强度。对于生物多样性保护类型为主的功能区，应尽量避开珍稀濒危物种的分布区域，降低铁路网密度。当铁路必须经过时，应选择影响最小的施工建设方案（如采用桥梁、隧道方案等），同时结合其他措施减小噪音、振动的影响，减少灯光污染，设置动物通道，降低道路隔离栖息地对物种的影响。对于防风固沙类型的功能区，尽量减少对植被的破坏，同时采取适宜的防沙治沙措施，保障道路安全。

# 6环境影响减缓对策与措施

⑴生态环境影响减缓措施

①重要生态功能区影响减缓措施：合理规划穿越草原、湿地、森林和荒漠地带线路，谨慎选择路线，强化生态选线，减少对重要生态系统的破坏；避绕生态保护对象；注重景观恢复，工程建设过程中充分保护、利用自然景观；针对穿越森林生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、荒漠生态系统的线路采取针对性的生态保护和恢复措施。

②重要生态环境敏感区的保护措施：规划实施对生态保护对象加以注意，尽量绕避自然保护区、森林公园、地质公园、重要湿地、风景名胜区、重要生态功能区，减少对生态环境敏感区的影响；铁路必须经过时，应选择影响最小的方案（如采用桥梁、隧道方案等）；强化生态保护和修复，降低对主要生态功能的影响，促进生态功能的恢复。

③水土流失防治措施：

针对不同区域，有针对性的采取相应的水土流失治理措施，在裸地要碎石压盖，草地内要植被恢复。路基地表水结合地形采用路堑侧沟、路堤排水沟等排水措施。坡面防护要根据路基边坡高度不同采取不同的防护措施。风沙路基两侧线外防护用PE防风固沙网沙障。拱型骨架内种植灌草，风沙路基两侧种植灌草，PE防风固沙网格内种植灌木。清理表土采取纤维布苫盖。站场区内地表水结合地形采用排水沟措施，在挖基前剥离的表土集中堆放，采用纤维布覆盖剥离土方量，等工程结束后表土回覆种植乔木。施工场内拌合场施工完毕后在扰动区域内压盖碎石，或种植灌草，恢复其原有使用功能。在取土场边坡、坡底实施沙柳网格沙障,在取土场边坡、坡底沙柳网格内种植灌草。合理规划穿越山地线路，减少对山地生态系统的破坏。

⑵声环境影响减缓措施

规划路网施工噪声和铁路交通噪声对周边区域声环境质量影响较小，规划实施过程中可以达标控制距离预测结果为布线依据，做好噪声敏感点调查，在涉及噪声敏感点的路段预留出足够的空间距离，在施工期内针对夜间施工噪声加以适当防护，应基本可以满足控制声环境影响的要求。

⑶振动环境影响减缓措施

铁路噪声影响范围较振动影响大，只要满足噪声防护距离一般也能满足振动的防护距离，建议地方规划部门按照评价中提出的噪声防护距离、振动达标距离对铁路两侧的土地进行规划。施工阶段，除落实有关的控制措施外，还必须加强环境管理，根据国家以及沿线所经各市的有关法律、法规、条例，施工单位应主动接受环保等部门的监督和管理。营运阶段，车辆优先选用低噪声、低振动，结构优良的车辆。轨道结构方面采取全区间无缝线路设计。建立铁路线路安全保护区。定期对钢轨进行打磨以便增大振动传播途径的阻力，增强振动传播过程的阻尼作用，降低振动影响。

⑷电磁环境影响减缓措施

工程完成后，列车产生的电磁环境对沿线居民收看电视的影响可通过接入有线电视网来消除。通过接入有线电视网或者选择网络电视来消除铁路工程对沿线居民收看电视的影响，建议可以对受影响的电视用户补偿有线电视、网络电视入网补偿经费或卫星天线购置费牵引变电所合理进行选址，与学校、医院、居民区等电磁敏感建筑应保持50m以上控制距离。同时对牵引站周边区域进行合理规划，防止出现新的电磁敏感点。GSM-R基站选址时应避免超标区域进入居民点范围内并尽量远离居民区。

⑸大气环境影响减缓措施

建议各站所采暖优先采用市政热源，已建成的不能达标排放的集中供热设施应当在规定的期限内拆除。在集中供热管网未覆盖的区域，推广使用新能源、清洁能源供热，或者使用高效节能环保型锅炉和对原有锅炉进行技术升级改造。食堂油烟采用高效油烟净化器处理，通过预留烟道升顶排放，要满足《饮食业食堂油烟排放标准》。

⑹水环境影响减缓措施

在项目选线、工程可研阶段应科学和里的进行线路选择，采取多方案比选的形式，优化线路选择，尽量避绕饮用水水源保护区，实在无法避绕的，所有新建、升级改造的铁路项目，均不得穿越饮用水水源一级保护区，避免在水源保护区一侧设置施工场地，不得在水源保护区范围内设置施工生产生活区、施工便道、取弃土场等大临工程，并加强施工期水环境保护，保护区内桥梁基础钻孔桩施工采用非油基泥浆，使用天然泥浆，不使用添加剂，尽量缩短施工期，不得在暴雨时挖方和填方，尽量避免污染水源保护区。建设铁路站所设施生活污水处理；严格控制隧道施工排水并进行处理。

⑺固体废物环境影响减缓措施

对于生活垃圾必须定点收集，及时清运或处理；对于施工垃圾尽量回收利用，不能回用的按有关规定由环卫部门统一收集处理，或送当地划定的垃圾场填埋。

# 7评价结论与建议

## 7.1结论

内蒙古自治区“十四五”铁路发展规划是在我国全面建成小康社会，向第二个百年奋斗目标进军，也是内蒙古走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，实现新的更大发展的关键时期，为加快构建现代综合交通运输体系，落实交通强国铁路先行目标，推进自治区经济社会转型升级的重要举措。本规划与国家十四五规划纲要、中长期铁路网规划、新时代交通强国铁路先行规划纲要、国家综合立体交通网规划纲要、自治区十四五规划纲要、贯彻《交通强国建设纲要》实施方案、矿产资源总体规划完全协调；与自治区主体功能区规划、自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见不矛盾。虽然在规划实施过程中不可避免的会对周围生态、声、振动、电磁、大气、水环境等产生一定影响，但只要采取合适的防范措施，在具体项目实施时做好环保工作，其社会效益、经济效益、环境效益都能得到有效保证，规划规模和布局较为合理。因此，从环境角度评价，在按照本评价报告提出的优化调整建议和环境保护措施修改后，本规划是可行的。

## 7.2 建议

坚持生态优先，绿色低碳的原则。铁路布局与资源集约利用、生态环境保护相结合，减少土地占用，避让环境敏感区和生态脆弱区，走资源节约型和环境友好型的绿色发展道路，守护好祖国边疆亮丽的风景线；支持铁路内电转换和铁路专用线建设，把节能减排、环境保护和节约集约利用资源贯穿到铁路建设发展的各个环节，努力实现铁路的绿色低碳发展。

⑴坚持人与自然和谐共生，树立绿色交通理念，秉承生态优先，绿色低碳的铁路发展原则。

⑵充分利用既有铁路，在环境敏感区域尽量少开辟新的走廊带，避免生态破坏和穿越环境敏感区。如实际工程条件所限，线路无法完全避让环境敏感区，可结合敏感区的性质和环境保护对象的保护要求，优先考虑采用隧道或桥梁形式穿越敏感区，以减缓对重要环境敏感区的不良环境影响。

⑶铁路站所应禁止在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、重要湿地等环境敏感区范围内选址，尽量减少对耕地和林地的占用，禁止在敏感水体新建站所污水排放口。

⑷鉴于铁路噪声、振动、电磁对城镇功能分区影响较大，铁路网规划实施过程中应加强与相关城镇规划的协调。新建铁路尽量不要穿越大型居住区、医院、学院等对噪声敏感的区域；新的城市规划应充分考虑规划铁路网布设情况，在线路两侧一定范围内禁止规划大型居住区、医疗教育区等对声、振动、电磁环境敏感的区域。

⑸综合考虑内蒙古自治区不同地区的经济社会需求、投融资能力和土地承载能力、环境承载力、环境容量等因素，分区域、有计划、有步骤地组织实施规划。严格执行环评法、环保法等有关法律法规，协调解决具体项目的环境制约因素，不得违法开展施工建设。